# 제1장 서론

지구온난화로 인한 자연재해가 빈번해지고, 환경오염에 의한 인간의 건강 과 위생 문제 등으로 인해 환경 보존에 대한 경각심이 크게 증대되었다. 환 경 보존의 문제를 해결하기 위해 다양한 방안들이 제시되고 있으며, 다양한 연구가 진행되고 있다. 패키징 분야에서도 환경과 밀접하게 관련 맺으며 환 경에 영향을 주지 않는 방향으로의 전환이 요구되고 있다. 이러한 요구에 맞 춰 최근에 환경에 영향을 덜 주는 에코패키징에 관심이 모아지고 있다.

에코패키징은 어떤 특정한 패키징 기술이나, 형태를 지칭하는 것이 아닌 패키징 전반에 거쳐 환경부하를 줄이는 패키징 관련 활동을 포괄적으로 의 미한다. 친환경 패키징 재료나 친환경 패키징 성형기술, 친환경 패키징 설계 방법을 통해 환경에 영향을 주지 않는 패키징을 위한 활동 전반에서 그 의 미를 찾을 수 있다.

하지만, 현재 국내에서 일반적으로 에코패키징에 대한 의미는 친환경 재료 및 소재나 재료의 절감 등 몇몇 형태에 국한한 의미로 이해되고 있다. 플라 스틱을 원료로 한 포장이나 용기는 환경을 오염시킨다는 인식을 가지고 있 으며, 이에 반해 종이 용기, 펄프 몰드 용기 등의 경우는 플라스틱 포장을 대체할 수 있는 친환경 포장으로 인식되고 있는 것이다.

하지만 이러한 재료적 측면에서의 친환경 포장에 대한 인식에는 오류가 있다는 것이 국내 및 해외에서 진행된 재료별로 상호 비교한 전과정평가 (LCA) 등을 통해 나타나 있다. 각 재료의 원료 채취에서부터 유통, 가공과 사용 및 폐기 후 처리에 이르는 과정을 조사해 보면 한쪽에서는 친환경 측 면이 있지만 다른 측면에서는 환경에 좋지 못한 영향을 줄 수 있다는 것이 다. 종이의 경우도 지속적인 재활용이 가능하다는 점에서 높이 평가되지만 재활용 유통 및 처리 과정에서 수질 및 기타 오염의 원인이 되기도 한다. 플 라스틱도 매립 후 분해되지 않고 토양을 오염시키는 등 환경에 영향을 주지 만 재활용을 통해 새로운 물질을 사용함으로써 원료를 절감하고 타 재질에 비해 경량의 이점을 통해 운송시 화석연료의 사용을 줄이는 등 넓은 범위로 보면 커다란 장점을 생각해 볼 수 있다.

지금의 에코패키징에 대한 일반적 인식은 쉽게 보이는 가시적인 면이 크 다. 또한 언론 홍보나 정부 정책에 따른 단순한 평가에 국한한 경우가 많다. 생분해성 재료, 종이를 소재로 한 패키징 등 기존의 개념이 아닌 무게나 부 피를 줄이고, 사용 원료를 줄이며, 사용 후 쉽게 수거가 이루어질 수 있고, 재활용 재질을 이용하면서 계속해서 재활용 될 수 있는 복합적인 측면에서 의 에코 패키징을 바라볼 수 있어야 한다.

국내에서의 에코패키징에 대한 인식은 좁은 의미로의 해석에 국한되어 평 가되고 있다. 앞으로 국내 에코패키징 분야에 대해 용어 정의와 규정 등에 대해 보다 세밀한 연구가 필요하며, 체계적인 분류를 해나가야 에코패키징의 발전을 기대할 수 있을 것이다.

# 제2장 기술개요

1. 에코패키징의 범위

에코패키징의 범위는 환경에 부담을 줄이는 모든 패키징 설계 및 적용 기 술이 포함되며 현재까지 특정한 범주가 정해져 있지는 않다.

에코패키징 설계에 대한 기준은 3R(Reduce, Reuse, Recycle)을 기본으로 하며 여기에 2R(Recover, Returnable)을 추가해 생각해 볼 수 있다.

- 감량화(Reduce)

포장 및 포장폐기물의 감량화는 에코패키징의 중요한 요소이다. 포장의 목 적은 제품의 보호, 보관 및 유통 효율화와 정보제공, 판매촉진 등이다. 이러 한 포장의 목적에 부합하면서도 환경부하를 줄이는 것이 에코패키징에 필요 한 요소이다. 자원을 절약하고 폐기물을 최소한으로 억제하기 위해 포장 시 스템 전체를 최적화 할 필요가 있다.

- 재사용(Reuse)

포장에서 재사용이라 함은 포장을 다회 사용함으로써 폐기물의 발생을 최 소로 하기 위한 것으로 포장의 목적에 부합하면서도 순환 사용을 위한 최적 의 설계를 갖추어야 함을 의미한다. 이러한 재사용 목적의 패키징은 동일한 목적을 위해 다시 담거나 또는 재충전을 위해 이용되어야 한다. 재사용 패키 징의 설계는 순환 사용의 회수를 늘려가는 것이 중요하며 순환 사용이 불가 능할 때 재활용이 되도록 설계할 필요가 있다.

- 재활용(Recycle)

포장에 있어서 재활용의 의미는 두 가지로 구분해 살펴볼 수 있다. 먼저 포장을 사용 후 쉽게 재활용할 수 있도록 포장을 설계하는 것이다. 재활용이 가능한 재질을 사용하거나 수거 및 회수가 용이하도록 포장을 설계하는 것 이 이에 포함된다. 또 하나는 포장재를 재질을 재활용 재질을 이용하는 것이

다. 한번 사용된 재질을 또다시 포장의 기능을 구현하도록 재료를 만들고 설 계하는 것을 의미한다.

- 회수(Recovery)

회수는 에너지 회수(Energy Recovery)와 화학적 회수(Chemical Recovery)로 구분해 살펴볼 수 있다. 에너지 회수는 폐기된 포장재를 수거 하여 이를 통해 에너지를 뽑아내는 것이다. 가장 일반적인 형태가 플라스틱 필름류를 이용해 고형연료로 만들어 대형 보일러 등에 필요한 열 에너지원 으로 사용할 수 있다. 다음으로 화학적 회수는 폐기된 재료를 통해 화학적인 처리과정을 거처 새로운 물질을 만들어 내는 것이다. 예를 들면 폐기된 플라 스틱 필름 등을 화학적 처리 과정을 통해 원유 등으로 뽑아내게 된다. 에너 지 회수나 화학적 회수에 관한 기술은 아직까지 부족한 부분이 많이 지속적 인 개발이 이루어져야 할 부분이다.

- 반복사용(Returnable)

제품의 유통 또는 물류가 이루어지는 과정에서 지속적으로 반복 사용할 수 있는 포장 및 용기를 이용함으로써 비용 절감 측면과 함께 한번 사용 후 폐기하는 포장 재료를 줄일 수 있다는 점에서 환경친화성을 갖게 된다. 반복 사용 용기의 경우 유통 및 물류 시스템을 어떻게 갖추는가에 따라 사용 효 율성을 더욱 높일 수 있다. 리터너블 용기는 사용 후 수거 및 재사용 준비과 정을 거쳐야 하는 번거로움을 피할 수 없다.