# 생분해성 패키징의 국내․외 기술 및 시장 동향

산업생산 공정에서 효소나 미생물을 이용하는 기술로 친환경 부분에 초점을 맞 춘 기술 분야인 화이트 바이오 기술이 최근 각광을 받고 있다. 화이트 바이오 기술 은 석유나 석탄처럼 유해 물질을 방출하지 않고도 깨끗한 에너지를 생물체에게서 뽑아내는 기술이나 기존의 합성 화학 물질 대신 식물과 미생물을 이용해서 실생활 에서 접할 수 있는 생활에 밀접한 음식, 연료, 옷감, 플라스틱 등을 생산하는 기술 분야인데, 2006년 시카고에서 개최된 “바이오 2006”에서는 다양한 레드 바이오, 그 린 바이오 및 화이트 바이오 신기술이 선보였다. 이중 가장 눈길을 끈 것이 화이트 바이오 기술이었다. 분해성 플라스틱이 이러한 화이트 바이오의 핵심기술의 일종으 로 주목을 받고 있다.

최근 석유 유래의 합성수지에 대한 논란이 뜨거워지고 있다. 우리 생활 주변에 서 폭넓게 사용되고 있지만 환경문제가 만만치 않기 때문이다. 특히 일단 버려지 면 분해되기 까지 300년 이상 소요되어 환경오염의 주범으로 인식되어 소비자들 이 점차 친환경 제품을 원하는 쪽으로 분위기가 바뀌고 있다. 기존 석유화학 유래 의 난분해성 플라스틱의 기업, 특히 식품가공업체 등이 분해성 천연 폴리머 제품 의 수요가 늘고 있다. 특히 PET, PP 등 포장재의 주원료인 원유값이 급등하면서 식물 유래의 분해성 고분자를 이용하는 분해성 플라스틱이 크게 각광을 받고 있 다. 또한 분해성 플라스틱의 응용범위가 가전제품, IT기기, 장난감 등 생활용품 전 방에 걸쳐 확대되고 있어 시장 전망이 매우 밝다.

- 생분해성 패키징 국내 기술 및 시장 동향

- 국내 기술 동향

우리나라의 분해성 플라스틱 기술에 대한 연구는 생분해성 플라스틱 연구가 93 년 과기처의 기술개발 과제로 선정되면서부터 제일합섬, 삼양사, 이래화학, SK, LG 화학, 대상, 호남석유화학, 삼성종합화학 등에서 본격적으로 연구를 진행하였으나 현재 국내 대기업 및 중소기업 등의 분해성 플라스틱과 관련된 기술은 일부 기업 이외에는 선진국 수준에는 현저히 못 미치는 것으로 평가되어, 원천 기술개발의 저 변 확대가 필요하다.

우리나라의 생분해성 제품의 관련 규격기준은 표준물질 대비 90%로 미국, 일본

의 60%에 비해 지나치게 엄격하여 생분해 원천기술을 확보하지 못한 국내 기업은 대부분 채산성이 맞지 않아 대부분 사업화를 중단하고 있는 실정이다. 이에 따라 국내 규격 기준을 완화한 30% 생분해성 물질을 첨가한 생붕괴성 플라스틱 규격 기 준을 마련하여 종량제 봉투 등에 적용하였으나 인장, 신장 등 물성이 약하고 생산 성이 부복하여 현재는 사업화 되지 않고 있다.

생광분해 플라스틱의 개념은 광분해 플라스틱에 산화 촉진제와 생분해성 플라스 틱을 첨가하여 초기 광화학 반응에 의해 붕괴 및 분자량 저하가 일어나 고분자가 자연 조건에서 연속적으로 생분해로 진행되도록 설계된 것을 말한다. 생분해성 플 라스틱 제품은 기존 생분해성 제품의 제품 응용 및 생산성 저하, 광분해 제품의 단점, 고가의 합성 고분자 제품의 단점을 보완한 기술을 적용한 제품으로, 전세계 적으로 기존 생분해 기술의 단점으로 지적된 고가의 원료를 절감, 생산성 및 가공 성 증가, 물성 등을 개선한 제품으로 최근 생광분해 분해 메커니즘에 의한 플라스 틱 분해 기술 개발이 활발하다.

국내에서는 이앤포레코, 에이유, 지앤씨코리아, 이앤에이웰, 네오엠씨씨 등이 사업화하고 있다. 과거에는 삼성종합화학, 호남석유화학, 새한, 삼양제넥스, SK, KIST 등에서 폴리올레핀, 전분, PCL, 지방족 폴리에스테르, 광분해제 등을 이용하 여 생분해/광분해가 가능한 생광분해 관련 기술이 있으나, 제조원가가 높거나 분 해기간 조절이 어려운 단점, 광분해에서 생분해로 분해성이 전이되는 메커니즘이 명확하지 않아 현재 실용화되지 않고 있다.

국내에서는 기존의 난분해 플라스틱에 생분해 물질을 일정량 첨가하여 제조한 부분 분해성 플라스틱의 경우, 분해성 플라스틱과 환동을 피하기 위해 “생붕괴성 플라스틱”이란 용어를 적용하여 별도로 구분하고 있다. 이들 생붕괴성 플라스틱과 분해성 플라스틱을 명확하게 구별하기 위한 분해시험방법 표준화, 규격 기준 제 정, 시험방법 확립 등이 필요한 실정이다.

생분해계 기술은 대상 등에서 TPS라는 전분계 생분해성 플라스틱의 소재를 개 발했다고 발표한 바 있고(1999. 9. 14 서울경제신문), SK, 네이처웍스, 네오엠씨씨, 이레화학, 엔피아이, 파인엔지 등이 기술개발, 제품화를 하고 있다. 하지만 대부분의 원천기술이라고 할 수 있는 핵심원료는 대부분 외국의 원료를 사용하는 응용 기술 제품에 관한 것이 다수를 점하고 있어 핵심 소재 개발 등에 관심을 가질 필요가 있 다.

최근에는 기존 대기업 등 참여업체 등이 시장규모 협소, 해외에 비하여 너무 높은 생분해 제품 관련 환경마크 인증규격, 생광분해 제품 원천기술 개발 미흡 등으로 인한 사업 보류, 사업 중단, M&A 등에 의해 많이 정비가 되어 가고 있는 현상이 눈에 띈다. 일부 국내 기업의 기술 수준은 비교적 높은 수준에 이르기도 하였으나, 국내 산업의 규모로 볼 때 일정규모 이상의 생산 플랜트 증설에는 무리가 있는 실정이다. 기존의 대기업, 대학, 공공기관을 중심으로 연구개발 위주인 경우가 많았으나 현재는 중소기업 위주로 개편이 되어 가고 있다. 현재 국내 기업들은 다른 외국에 비해 상대적으로 우위에 있는 수지의 가공 및 성형기술을 활용하여, 신소재 개발 보다 실제 제품화 위주로 전환되어 가고 있는 새로운 국면에 접어들고 있다. 실제 분해성 플라스틱의 상용화 제품, 기존 플라스틱의 대체 제품, 화석연료 사용 절감을 위한 대체 제품 등이 속속 출시되고 있다.

표 3. 국내 기술개발 현황

기술명

개발

단계

개발 내용

개발주체

화학분해 기작에 의한 복합분해 플

라스틱	N사

생광분해 플라스틱

생광분해

플라스틱

상용화

A사, E사

플라스틱 분해 촉진제

G사

생분해성 고분자 수지

K연구소

생분해성 고분자

Pilot

생분해성 수지 조성물

H사

생분해 가능한 전분 성형제품

S사

분해성 플라스틱

기술검토 복합분해

스틱

기작에 의한 분해성플라

I대학

※출처 : 국가환경기술정보센터 코네틱리포트 시장동향 분석리포트 (2007. 11. 19)

- 국내 시장 동향

국내에서 생분해성 플라스틱과 관련된 연구는 1990년대 이후 SK, 대상 등 대기업 및 연구기관, 벤처기업들을 중심으로 꾸준하게 이루어지고 있지만, 아직은 시장 규모가 작고, 높은 가격으로 인해 사업화는 활발하지 못한 실정이다.

과거에 쓰레기 종량제 봉투,  음식물 쓰레기 봉투 등 일부 분야에서 사용이

되었지만 현재는 거의 실용화가 이루어지지 않고 있다.

쇼핑백의 경우 사용을 억제하기 위해 쇼핑몰이나 백화점등에서 유상 제공하고 있으나 사용이 크게 줄지 않아 정책의 실효성을 거두지 못하고 있다. 이에 따라 사용할 수 있는 환경친화형 쇼핑백이 출시되고 있어 대체 전망은 밝다.

정부시책 및 시민들의 환경의식 고취, 교토의정서에 의한 지구온난화 등의 인 식전환에 의해 환경 피해를 줄이기 위한 움직임이 활발하다. 소비자 들의 높아진 의식구조로 환경 배려형 상품의 수요가 늘어가고 있으며, 분해성 플라스틱의 수요 도 급속하게 증가하고 있는 추세이다.

자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률시행으로 분해성 시장이 확대되고 있 으며 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 대형마트, 중소형 마트, 백화점 등의 식품매 장은 이미 플라스틱 대체품인 펄프 트레이가 사용되고 있고, 베이커리 업체, 도시 락 용기 등은 법적 규제에 의해 생분해성 소재 또는 천연소재로 시장 교체가 이 루어지고 있다. 풀무원, 삼성전기, 제과업체, 화장품 업체 등 기억의 식품 포장재, 산업용 포장재 수요가 급속히 증가하고 있는 실정이다.

국내 시장규모는 정확하게 파악이 되지 않고 있다. 다만, 국내 1회용품 대비 생분해성 고분자 시장을 추정 비교해 보면 다음 표와 같다.

표 4. 국내 1회용품 시장과 생분해성 고분자 시장 (추정)	(단위 : 억원)

구분

1회용품 시장 생분해성 시장

2002년

4,000

1,600

2003년

4,600

2,300

2004년

5,300

3,200

2005년

6,100

4,270

현재 시장 변화의 추이를 살펴보면 다음과 같다.

- 일회용기 소비량

1998년 5천 5백억개에서 2000년 9천억개로 매년 30% 이상 성장

- 친환경 재질 용기

1999년	68억개(약	6,800억원)에서	2004년부터	20억개(1,400억원)	이상의 용기를 친환경 재질로 사용하도록 하고 있다(환경부 발표).

- 컵라면 등 면류 용기의 친환경 재질 의무 사용

2002년 소요량 9억 3천만개를 기준으로 할 때 의무 감량 기준은 2005년 2 억 8천만개(30%), 2007년 3억 3천만개(35%)를 의무 사용

- 스티로폼 완충재 사용 금지

2006년 기준 국내 시판 전기용품(81개 품목) 3,354만대중 911만대(36.2%) 사 용 금지 및 해외 수출 제품에 대한 친환경 재질 사용 및 포장재 감량 의무 화 확대

- 농원예용 발포 쉬트 : 농산물, 과일 포장재등 연1조원 규모로 시장 확대

- 유럽, 미국 등 제품 수출시 생분해성 친환경 제품 미사용시 수출 불가

분해성 플라스틱은 플라스틱의 여러가지 문제 해결을 위한 대안의 하나로 1980년대 후반부터 대두된 기존 플라스틱의 대체시장으로 1990년대 중반이후 환경 규제가 강화되면서 새롭게 부각되고 있는 신흥 산업 분야이다.

우리나라의 경우 분해성 플라스틱의 실용화가 미미한 편이었으나 2001년 하반기 부터 쓰레기 종량제 봉투 제조시 생분해성 소재 함량 30%이상 사용의무화를 위한 환경부 지침이 개정됨에 따라 각 시, 군, 구 지․자치 단체의 조례 개정작업이 완료 되어 현재 적용 중에 있고, 일회용품 등의 사용금지 법안 발효시점인 2003년 1월 1 일부터는 우리나라의 분해성 플라스틱 시장도 급속하게 성장되고 있다.

국내 기업들은 정부의 방침에 따라 식품 포장재, 산업용 포장재, 면도기, 칫솔, 포크, 수저 등의 다양한 일회용 플라스틱 제품에 대한 대체원료를 출시하여 일회용 플라스틱 제품을 급속하게 생분해성 소재로 대체하고 있어, 추후 분해성 플라스틱 의 국내시장 규모는 최소 5조원 이상이 될 것으로 예상하고 있다.

현재 분해성 플라스틱은 물성이 기존 플라스틱 제품에 미치지 못하고 가격이 상대적 고가여서 상업적으로 사용이 미미한 실정이나, 플라스틱 폐기물에 대한 규제 강화가 증가되고 있고 국민들의 환경의식 수준이 높아짐에 따라 생분해성 플라스틱에 대한 수요는 지속적으로 증가할 전망이다.

기존 플라스틱의 물성을 유사하면서도 원가절감이 이루어진 분해성 플라스틱 제품이 지속적으로 출시되고 있고, 물성 및 가격이 기존 난분해성 범용 플라스틱과 유사한 복합분해 플라스틱이 상용화되면 폭발적인 시장 확대가 예상된다.

특히 식품 포장 및 용기의 경우 수거체계가 미흡하고, 고추 기름 등 이물질에 오염이 되어 있는 경우가 많고, 수거비가 과다하게 소요되는 등 현실적으로 수거에 의한 재활용이 어려운 실정이다. 특히 식품 등에 대량 사용되고 연포장재와 같은 다층필름의 경우 재활용 자체가 어려운 문제점이 있다. 이러한 재활용의 어려움 및 소각에 따른 환경 문제가 상존하고 있는 현재 실정에서, 퇴비화가 진전될 경우 일반 음식 쓰레기와 동시처리가 가능하다는 장점으로 향후 급속한 대체가 예상된다.

분해성 플라스틱을 주원료로 한 도시락 용기, 컵라면 용기 및 각종 상품용 포장용기가 실용화되고, 장기적으로는 생체 의료용제 등과 같은 생명 공학기술을 응용한 다양한 종류의 환경 친화 제품의 출시가 예상된다.

분해성 플라스틱 시장은 난분해성 플라스틱 시장의 대체 시장이므로 정부의 지속적인 정책적 지원과 국민들의 환경에 대한 인식 전환 및 생산업체의 조달, 코스트 인하 등이 이루어지면 그 시장 잠재력과 성장성이 무한한 환경 관련 사업으로 시장 전망이 대단히 밝은 분야이다.

- 생분해성 패키징 해외 기술 및 시장동향

- 해외 기술 동향

생광분해성 플라스틱은 생분해 플라스틱의 제품 응용 및 생산성 저하, 광분해 제품의 단점, 고가의 합성 고분자 제품의 단점을 보완하기 위한 기술이다. 전세계 적으로 기존 생분해 기술의 단점으로 지적된 고가의 원료비 개선, 생산성 및 가공 성 증가, 물성 등을 개선시키기 위해 광분해, 생분해의 복합적 분해 메커니즘에 의한 분해성능이 전이에 의한 플라스틱 분해기술 개발이 활발하다.

미국, 일본을 비롯한 유럽의 선진국에서는 생광분해성 플라스틱 소재 개발을 위주로 하여 사업화를 추진하고 있으며, 이를 이용하여 쇼핑백, 쓰레기 봉투, 진공성형 제품, 사출품, 농업용 멀칭 필름, 완충재, 다층 필름, 기능성 필름 등의 다양한 용도의 생광분해성 플라스틱 관련 제품 실용화 개발 및 판매가 이루어지고 있다. 또한, 이들 기업은 미국과 일본의 합작사인 노본저팬, 미국의 MRI, 스위스의 시바 스페셜티 케미칼스 홀딩 Inc., 일본 KONICA Corp., 일본

DAICEL CHEM IND Ltd., 캐나나 EPI, 미국 EPI-Global, 영국 심포니 등 생광분해성 고분자 개발에 전력을 다하고 있으며, 영국 등 유럽에서는 판매가 활발하다. 기존 폴리올레핀계 열가소성 플라스틱의 의 자연환경에서의 완전분해(물, 이산화탄소 및 바이오매스로 분해)에 관련한 연구는 G. scott, Albertsson, Kostyniak 교수 등에 의해 활발히 이루어지고 있다.

표 5. 해외 주요국의 기술개발 현황

기술명

개발

단계

개발 내용

개발주체

광화학적 분해 기작에 따른 폴리올

레핀 분해 가능 소재 및 제품	美 E사

화학적 분해

가능한 플라스틱	상용화

분해가능 전분 및 분해가능한 중합

체 조성물

日 N사

화학 분해가능한 플라스틱

英 S사

분해성 다층 필름

日 K사

분해성 필름

Pilot

농업 물품용 첨가제 혼합물

스위스 시바

생광분해 플라스틱 용기

日 H사

분해성 플라스틱	기술검토

※ 출처 : 국가환경기술정보센터 코네틱리포트 시장동향 분석리포트 (2007. 11. 19)

생광분해성 첨가 원료로 사용되는 생분해성 플라스틱은 PCL(Polycaprolactone), PLA(Polylacticacid), Diol/Diacid계 AP(Alphatic polyester), Aro/Ali(Aromatic/Aliphatic copolyester), PGA(Polyglycolic acid), PBS(Polybutylene succinate), Poly(phosphate ester), Poly(phosphazene), PHA(Poly-hydroxyalkanoate), PHB(Poly-hydrolybutyrate) 등이 개발 및 시판되고 있다.

현재 생분해성 소재의 개발 및 사업화에 참여하고 있는 기업은 미국의 경우, PCL의 대표적인 생산업체인 Union Carbide(UCC), Nature Works, EverCorn Inc., Eastman 등이 있고, 유럽에서는 이탈리아의 Novamont, 독일의 Biotech, 벨기에의 Slovay, 영국의 Zeneca 등이 있으며, 일본은 소화고분자, 三井東壓화학, 다이셀,島津제작소 등이 있다.

- 해외 시장 동향

The Freedonia Group에서 발표한 “Degradable Plastics to 2008" 보고서에 따 르면 미국의 분해성 합성수지 수요는 매년 9% 정도씩 증가하여 2008년까지 4.6억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, Nikkei Biotechnology Annual Report에 따 르면 유럽, 일본 등의 천연물 포장재 시장은 환경 규제에 의해 급속히 성장하여 9 조 이상이 될 것으로 전망하고 있다.

인도, 방글라데시 등 동남아 지역은 전통적으로 플라스틱 포장재의 사용량이 많고, 유럽 등지로 제품을 수출하는 생산 기지의 역할을 하고 있었는데 최근 플라 스틱에 대한 사용 규제가 강화되면서 분해성 제품에 대한 수요가 급증하고 있는 추세이다.

서유럽의 폴리머 시장 규모는 연간 3,812만톤(2002년 기준)으로 주요 소비 산 업은 식품용기, 랩(wraps), 네트(nets), 폼(foams) 등의 포장재류와 식품 쓰레기 수 거 및 슈퍼마켓용 플라스틱 백, 케이터링 제품(일회용 접시와 컵), 농업, 위생용품 등이다. 이중 첫 번째와 두 번째 그룹인 포장재와 플라스틱 백에 대하여 유럽의 플라스틱 업계에서 유럽의 ‘생물분해 가능한 재료/제품’ 규격을 준수한 제품을 생 산한다는 자율 협정을 맺었으며 주요 참가 업체들은 BASF(독일), Cargill Dow(미 국), Novamont(이태리), Rodenburg Biopolymers(네덜란드) 등이다.

독일에서는 2005년 6월부터 시행되는 신규 포장법령에 따라 포장 용기류 생산 업자, 유통업자 및 소재 생산자들이 생분해성 플라스틱 소재를 사용할 경우 쓰레 기 처리비를 별도로 지불할 필요가 없고, 바이오쓰레기통(밤색) 또는 일반 쓰레기 통(회색)에 추가 비용 없이 버릴 수 있도록 하고 있으므로 기존의 플라스틱 제품 보다 높은 원자재 가격을 보완할 수 있다.

전세계적으로 유럽의 Novamont, 미국의 Cargil-Dow Polymers, 일본의 Showa Polymers 등 수십개의 기업들이 생분해성 플라스틱 시장에 참여하고 있고 현재 미국 50%, 유럽 40%, 일본이 10%를 점하고 있다.

세계적으로 분해성 플라스틱의 수요는 1998년 미국, 유럽, 일본의 경우 약 18 천톤 ($95 million) 이었고, 2003년까지 매년 약 37%씩 증가하여 약 91천톤 가량 이 될것으로 예상된다.(SRI International)

일본 시장의 규모는 확정적이지는 않지만, 2001년에 전년 대비 50% 이상 성장 하여 6,000톤 규모의 생분해성 시장을 형성하였으며 매년 20% 이상 빠르게 시장 이 확대되고 있으며, 1만 톤 규모 형성을 향해 확대 기조에 있는 것으로 추정되고 있다. 현재의 시장 구조는 전분계를 근거로 한 완충재를 대표로 하는 곤포자재 용 도 35%, PBS계를 주재료로 한 농림수산 토목자재 용도 30%, PBS 계 및 PLA계를 바탕으로한 음식물 쓰레기 회수 봉투 등 포장자재 용도 10%, PLA를 주로 한 투 명봉투나 필기구류 등의 문구 및 그 외 산업부자재 용도로 25%가 추정되고 있다.

표 6.	분해성 플라스틱의 생산과 소비량	(천톤/년)

Annual Capacity

Production Imports Exports

Consumption

미국

11

10(50%)

2

3

9

유럽

29

8(40%)

1

2

7

일본

6

1.5(10%)

0.6

0.1

2

합계

46

19.5

3.6

5.1

18

자료 : CEH(Chemical Economics Handbook) estimates, 1998

1999년 5월 일본경제신문에 따르면, 세계적으로는 2000년에 930억엔 정도인 생 분해성 플라스틱 시장이 2020년에는 1조3828억엔으로 크게 성장할 것으로 예측하 였다. 과거 화제가 되었던 곡물 메이저 회사인 Cargill사(현 네이처웍스)와 세계 최대의 유산 메이커인 PURAC사가 미국의 네브래스카(Nebraska)주에 연간 20만 톤까지의 증산이 가능한 유산 공장을 완성하였다. 더구나 Cargill사는 화학 최대 기업인 Dow Chemical사와 1999년도 말에는 4만톤의 폴리 유산(상품명: EcoPla)의 공급 체제를 확립하고 구체적인 장래 계획으로서 연간 60만톤 규모의 공장 건설 도 공표하였다.(일본 화학 공업일보 , 1998년 12월 24일). 또한 Cargill사는 선전용 팜플렛에 1 kg당 1 영국파운드로 폴리 유산의 공급을 공언하였다. 이 가격은 범 용 플라스틱의 가격과 비슷한 것으로, 전술한 연 40억 달러의규모를 이 가격으로 환산하면 약 2백만톤의 시장이 된다. 앞으로 생분해성 플라스틱도 본격적으로 유 통될 것으로 예상된다. 또한 금세기 초에는 전체 플라스틱 시장의 1～5%를 차지 하나, 2010년 이후에는 10% 이상을 점유하는 산업으로 성장할 것으로 전망된다.

표 7. 생분해성 플라스틱 시장규모	(단위 : 억엔)

년도

일본 세계

2000

320

930

2005

520

1,340

2010

1650

6,000

2020

4910

13,852

* 출처 : 일본경제신문, 미쓰비시 총합 연구소. 1999.5