포장재의 유해물질 함유량 관련 유럽 및 일본의 표준 비교 분석

유럽의 유해물질 관련 표준인 EN 13428과 일본의 유해물질 관련 표준인 TS X XXX1과 TR X XXX0의 내용을 표 2와 같이 각 항목별로 비교하였다.

표 2. 포장재 유해물질 함유량 관련 유럽과 일본의 표준 비교

항	목

적용 범위

요구 조건

적합성 선언

부속서 B 또는 C (위험 물질 및 위험 혼합물의 최소화와 적합성 선언)

유럽 표준

위험 물질의 평가는 CR 13695-1 위험 혼합물은 CEN TR13695-2의 평가 절차를 따른다.

위험 물질은 67/548/EEC 지침, 위험 혼합물은 1999/45/EC 지침을 따르도록 함.

4대 중금속에 대한 함유량 제한은

94/62/EC를 따르도록 함.

위험 물질 및 위험 혼합물의 적합성 선언은 부속서 C를 따른다.

4대 중금속은 94/62/EC의 농도 제한에 따라 결정하고 CR 13695-1의 방법을 이용하여 기록함.

위험 물질 및 위험 혼합물의 측정은 CEN/TR 13695-2를 따른다.

4대 중금속의 측정은 CR 13695-1를 따른다.

최소화 결정 과정은 부속서 C를 따른다.

일본 표준

위험 물질 및 위험 혼합물의 평가 절차는 TR X XXX0을 따른다.

위험 물질 및 위험 혼합물에 대한 규제는 국내법 및 수출 상대국의 법을 따르도록 함.

4대 중금속에 대한 함유량 제한은 국내법 및 수출 상대국의 법을 따르도록 함.

위험 물질 및 위험 혼합물의 적합성 선언은 부속서 B를 따른다.

4대 중금속은 국내법 및 수출 상대국 법의 농도 제한에 따라 결정하고 TR X XXX0의 방법을 이용하여 기록함.

위험 물질 및 위험 혼합물은 최소 양만을 사용한다.

4대 중금속의 측정은 TR X XXX0의 방법을 따른다.

최소화 결정 과정은 부속서 B를 따른다.

부속서 C 또는 D (결정 흐름도)

위험 물질 및 위험 혼합물, 4대 중금속에 대해 위에서 언급한 94/62/EC, 자국법 및 수출 상대국 법률, CR 13695-1, CEN/TR 13695-2, TR X XXX0을

해당 내용에 따라 대체하면 나머지 내용은 동일함.

TR X XXX0

- 부속서 1,2,3,4에 각각 카드뮴, 납,

측정 방법

CR 13695-1, CEN/TR 13695-2

수은, 6가 크롬 측정방법 명시

- 부속서 5에 위험 물질 및 혼합물 관련 국내외 법안 및 조약 명시