# 독일에서는 2004년에 독일 플라스틱리사이클링협회(DKR)에서 “플라스틱 판매용 패키징 재활용 친화적으로 만들기 - 패키징 개발자들을 위한 추천사항”이라는 플 라스틱 패키징 DFR 가이드를 발행했다. 이 가이드는 몸체, 라벨, 색상 등 패키징 의 요소들에 대하여 일반적 안내를 먼저 한 후에 PET병, PE 내지 PP병 등 플라 스틱 패키징 용기 범주별로 가이드라인과 그 해설을 순서적으로 제시하고 있다. 가이드라인에서는 “재활용이 용이한 재질 구조”와 “재활용이 어려운 재질 구조”로 나누고 있다. 표 【표 3-6∼10】에 독일의 패키징 재활용 관련 가이드라인을 나 타내었다.

【표 3-6】A4 크기보다 큰 필름(PE, PP)

구분

재질

재활용이 용이한 재질구조

LDPE, LLDPE, HDPE, PP 등 단일 재질의

플라스틱으로 구성 우선순위 1 : 차단제 없음

우선순위 2 : 필름과 같은 재질의 플라스틱을

재활용이 어려운 재질구조

비중 1 이하의 이종 플라스틱으로 분리가 되지 않는 조합

차단제 기반으로 하는 차단제

우선순위 3 : 필름 중량의 5% 이하의 다른 재질의 차단제

전체 중량의 5%를 초과하는 차단제가

사용된 2층 이상의 복합 플라스틱

색상

우선순위 1 : 투명/무색

우선순위 2 : 밝은색 잉크에 위험물 불포함

플라스틱 가공온도보다 20℃ 높은 온도의

내열성

짙은 색

인쇄

잉크에 위험물 포함

플라스틱 가공온도까지 내열성 없음

라벨재질/부착방식

라벨재질/부착방식	필름과 같은 비중을 갖는 이종의 플라스틱 우선순위 1 : 라벨은 없고 인쇄 대체	필름표면을 50% 넘게 덮음

라벨	우선순위 2 : 필름 본체와 같은 재질	물을 흡수하여 부피가 40% 넘게 증가하는 우선순위 3 : 비중 1이상의 이종 재질을 수용성 종이 라벨

접착제로 필름상에 좁은 면적으로 부착	구리를 포함하는 RFID 라벨

물에 녹지 않는 접착제

구분

몸체의 재질/색상

차단제

라벨

마개

밑받침

잔여 내용물 중량

재활용이 용이한 재질구조 한 가지 플라스틱류로 제작

우선순위 1 : 무 인쇄 우선순위 2 : 밝은색/무색

우선순위 3 : 옅은 황색 우선순위 1 : 차단제 없음

우선순위 2 : 중량비율로 0.1%까지

차단제 사용(예: 플라즈마 코팅) 라벨재질

금속이 포함되지 않은 재질 폴리올레핀계 플라스틱 비중 1 미만

병 표면적의 50% 미만 라벨부착방식

우선순위 1 : 슬리브 우선순위 2 : 수용성 접착제

(접착면적은 작을 것) 라벨인쇄

플라스틱 라벨인쇄

잉크에 위험물질이 없어야 하고 플라스틱

가공온도보다 20℃ 높은 온도의 내열성　밀도가 < 1g/cm3이고 금속이 포함되지

않은 폴리올레핀계 플라스틱(예를 들어 금속 용수철이 없음)

밀도가 < 1g/cm3인 폴리 올레핀계

플라스틱

잔여물은 1% 미만(1리터까지) 잔여물은 0.5% 미만(1리터 이상)

제품이 유동성을 가져서 자동으로 비워짐

재활용이 어려운 재질구조 다양한 종류 플라스틱으로 제작 색상

코팅 내지 직접 인쇄

중량비율 0.1% 이상으로 다양한 플라스틱 종류 및 그 군집으로 2층, 3층의 합체

라벨재질

비중 1을 초과하는 플라스틱 라벨이 병 표면적의 50% 초과

습기로 인한 중량 증가가 40%를 넘는

종이 라벨, 구리를 함유한 RFID 라벨 라벨부착방식

비수용성 접착제(예: 열용융형)

라벨인쇄

플라스틱 라벨인쇄

잉크에 위험물질이 존재하고 플라스틱 가공온도까지 내열성이 없음.

밀도가<1g/cm3이고 금속부분(예를 들어 금속 용수철)이 포함된 플라스틱

밀도가 > 1g/cm3인 플라스틱, 특히 PVC

잔여물은 1% 미만(1리터까지) 잔여물은 0.5% 미만(1리터 이상)

구분	재활용이 용이한 재질구조	재활용이 어려운 재질구조

몸체의 재질/색상

단일 재질의 플라스틱

복합재질 플라스틱

완전히 빛을 흡수하는(어두운) 채색

차단제

우선순위 1 : 차단물질 없음 우선순위 2 : 올레핀계 방호물질 우선순위 3 : 다른 재질로는 병 본체 중량의 5%까지

5% 이상의 중량비율로 2층 이상으로 다양한 플라스틱류와 그 군집의 결합

라벨재질/부착방식 금속성분 불포함

우선순위 1 :병 본체와 같은 재질로서 비수용성 접착

우선순위 2 : 인쇄

우선순위 3 : 비중이 1 이상이고 병 표면을

50% 미만으로 덮는 작은 접착표면을 갖는 라벨	라벨로서 물에서 떨어지는 이종의 플라

스틱 재질

라벨재질/부착방식

병 본체와 비중이 같은 다른 재질의 플라스틱 병 표면을 50% 이상 덮음

물에 불어 40% 이상 늘어나는 종이라벨 구리를 함유한 RFID 라벨

비수용성 접착제

라벨인쇄

잉크에 위험물 불포함

플라스틱 가공온도보다 20℃ 높은 수준의 내열성

라벨인쇄

잉크에 위험물 포함

플라스틱 가공온도까지 내열성 없음

마개	병 본체와 같은 재질의 플라스틱	비중이 1보다 작은 다양한 플라스틱들의 조합

밑받침

병 본체와 같은 재질의 플라스틱

비중이 1보다 작은 다양한 플라스틱들의 조합

잔여 내용물 중량

중량으로 1% 미만(1리터까지) 중량으로 0.5% 미만(1리터 초과) 제품의 유동성으로 자동으로 비워짐

중량으로 1% 초과(1리터까지)

중량으로 0.5% 초과(1리터초과)

구분

재활용이 용이한 재질구조

몸체의 동일한 플라스틱 재질로 구성 재질/ 우선순위 1 : 밝은 색/무색/투명 색상	우선순위 2 : 밝은 색/인쇄

우선순위 1 : 차단제 없음

우선순위 2 : 컵 몸체와 동일재질 기반의 차단제 차단제

우선순위 3 : 컵 몸체 중량의 5%이하의 다른 플라스틱 재질로 된 차단제

라벨재질/부착방식

금속이 포함되지 않은 재질 우선순위 1 : 라벨 없이 인쇄

우선순위 2 : 물에서 떨어지지 않게 접착 된 컵 몸체와 동일재질

재활용이 어려운 재질구조

복합 플라스틱 재질로 구성 완전히 빛을 흡수하는 어두운 색상

5% 이상의 중량비율이 되는 다양한 플라 스틱 재질 또는 그 군집으로 된 2층 이상 의 결합

라벨

리드

우선순위 3 : 물에서 떨어지게 접착된 컵 몸체와 다른 재질

라벨인쇄

위험물질을 포함하지 않으며 플라스틱 가공온도를 20℃ 초과한 경우에도 잉크가 내열성을 지님

컵 몸체와 동일재질의 플라스틱 중량 1% 미만(1리터까지)

내용물 중량 0.5% 미만(1리터 초과)

잔여

중량

라벨재질/부착방식

컵 몸체와 다른 재질로 비중이 같은 경우 컵 표면의 50%를 초과해 덮은 경우

물을 흡수하여 부피가 40% 넘게 증가하는 종이라벨

구리를 포함한 RFID 라벨 몸체에 남는 접착제

라벨인쇄 위험물질을 포함

잉크는 내열온도가 플라스틱의 가공온도 보다 낮음

컵 몸체와 다른 재질이면서 동일비중의 플 라스틱, 종이

중량 1% 초과(1리터까지) 중량 0.5% 초과(1리터 초과)

제품의 유동성이 있거나 보조수단을 사용	제품의 유동성 또는 보조수단을 사용해서 해서 비움 가능	비움 불가능

【표 3-10】튜브(PE, PP) 가이드라인

구분

재활용이 용이한 재질구조

몸체의 동일 재질 플라스틱으로 구성

재질/ 색상

라벨

재활용이 어려운 재질구조

이종 플라스틱류로 구성

완전히 빛을 흡수하는(어두운) 채색

라벨재질/접착방식

몸체와 비중이 같은 다른 재질의 플라스틱 몸체 표면을 50% 이상 덮음

물을 흡수하여 부피가 40% 넘게 증가하는 종이 라벨

구리를 포함한 RFID 라벨 비수용성 접착제

마개

잔여

우선순위 1 : 무색

우선순위 2 : 밝은 색/ 인쇄 라벨재질/접착방식 금속성분 불포함

우선순위 1 : 몸체와 같은 재질로서 비수용성 라벨

우선순위 2 : 인쇄

우선순위 3: 몸체 표면을 50% 미만으로 덮는 작은 접착표면을 갖는 비중이 1 이상의 라벨로서 물에서 떨어지는 이종의 플라 스틱 재질

라벨인쇄	라벨인쇄

잉크에 위험물 불포함	잉크에 위험물 포함

플라스틱 가공온도보다 20ºC 높은 온도의	플라스틱 가공온도까지 내열성 없음

내열성

몸체와 동일한 재질의 플라스틱	비중이 1 이하의 몸체와 다른 재질 플라스틱

내용물 중량으로 1% 미만(1리터까지)	중량으로 1% 초과 (1리터까지)

중량