1) 영국의 패키징 재활용 가이드라인

영국의 패키징 재활용 가이드라인은 정부 차원의 법적 규제 보다는 산업계에서 자발적으로 설정하여 운영하고 있다. "패키징과 환경을 위한 산업평의회 "(INCPEN)는 산업계의 환경 패키징을 위한 협의 기구로서 이 단체에서 “패키징 최적화와 폐기물 최소화를 위한 책임 있는 패키징 실무규약”을 내놓고 있다. 이는 친환경 패키징과 안전위생 패키징에 관한 전반적인 내용을 윤리규약 형태로 다루 고 있으며, 지방자치단체 규칙조정사무처(LARCOS)를 통해서 법규상의 필수요건 충족에 대한 문서 제출 시에 활용될 수 있다. 또한 INCPEN은 “패키징가이드 - 패키징의 친환경설계 안내(PackGuide - A Guide to Packaging Eco-Design)”라 는 문서를 엔비로와이즈(Envirowise)와 공동으로 발간하여 패키징 설계자들에게 참조하도록 하고 있다.

영국의 플라스틱 리사이클링 유한회사(RECOUP, Recycling of Used Plastics Limited)는 플라스틱에 관한 전문 컨설팅 및 조사연구를 담당하는 영리회사로서 재생 플라스틱 유통업을 하는 자회사를 가지고 있다. 이 회사에서 플라스틱 패키 징 설계에 의한 재활용 가능성(Plastic Packaging Recyclability by Design)이라는 설계 가이드집을 2006년에 초판, 2009년에 개정판을 발간했다. 이 가이드집에는 재질과 패키징 용기 종류별로 적합, 조건부 적합, 부적합으로 구분된 가이드라인 표를 제시하고 있다.

이 가이드라인 표에서는 예, 바람직하지 않음, 아니오 등의 3등급의 구분을 제시 하고 있다. 2006년도의 초판에서와 2009년도의 개정판에서 각각 그 구분의 기준이 바뀌었는데 바람직하지 않음이 조건부 가능으로 바뀌어서 그 기준이 다소 완화되 었다고도 볼 수 있으나 재활용 기술과의 동시적 고려를 반영한 것으로 더 합리화 된 것으로 해석할 수 있다. 영국 RECOUP사에서 설정한 플라스틱 패키징 재활용 관련 가이드라인을 표 【표 3-1∼5】에 나타내었다.

【표 3-1】 PET병 재활용 가이드라인

구분

YES

CONDITIONAL

NO

재질

PET

PLA/PVC/PET-G

색상

무색/스카이 블루/그린

다른 투명 색상

불투명

몸체

차단제/

코팅제

투명 플라즈마 코팅

외부 코팅/

PA - 3층(M×D6 3층)	EVOH/PA 단층 혼합물

첨가제

탈산소제/UV 안정제/AA

BLOCKERS/나노화합물

뚜껑

PP

HDPE, LDPE - 유럽만 적용

HDPE, LDPE

Steel/Aluminium/PS/PVC/

열경화성수지

마개

라이너

HDPE/PE+EVA/PP

PS/PVC/EVA with AL

봉함재	PE/PP/OPP/EPS/발포 PET	실리콘(비중<1g/㎤)

PVC/알루미늄/

실리콘(비중>=1g/㎤)

직접인쇄

제조일자, 유통기한

그 외 직접인쇄

D

e c o r a t I

o n

라벨	HDPE/MDPE/LDPE/PP/ OPP/EPS(비중<1g/㎤)/종이

PET

금속증착 라벨

PVC/PS(비중>1g/㎤)

(변조방지 PE/PP/OPP/EPS(비중<1g/㎤)/

슬리브

포함)

발포 PET/발포 PET-G

PET

PVC/Full Body 슬리브/

PS(비중>1g/㎤)/PET-G

접착제

몸체에 접착제가 남아있지

않거나 80℃ 미만에서 수분리성 또는 알칼리 분리성 접착제

80℃ 물 또는 알칼리에서

제거되지 않는 접착제

잉크

EuPIA 사용 가능 잉크

용액에 녹아드는 잉크

【표 3-2】HDPE병 가이드라인

구분	YES	CONDITIONAL	NO

재질	HDPE	PP	PS

색상	무색/유색	검정색 내부 층

몸체 차단제/

코팅제

EVOH/PA(M×D6)

PVDC

첨가제

활석/탄산칼슘/ HDPE의 비중을 0.995g/㎤ 이상으로 상승 시키는 물질

뚜껑	HDPE/LDPE/PP

Steel/Aluminium/PS/PVC/

열경화성수지

마개	라이너

HDPE/LDPE/PE+EVA

PS/PVC/EVA with AL

봉함재

PE/PP/OPP

Aluminium

PVC/실리콘

직접인쇄

제조일자, 유통기한

그 외 직접인쇄

라벨

D

e c

o	슬리브

r	(변조방지

a	포함)

t I

o

n	접착제

HDPE/MDPE/LDPE/LLDPE/

PP 또는 OPP/PS(미국만 가능)

PE/PP

몸체에 접착제가 남아있지 않거나 80℃ 미만에서 수분리성 또는 알칼리 분리성 접착제

종이/PET/PETG/ PS(미국제외)

종이

PVC/AL/금속증착 라벨

PVC/PS

80℃ 물 또는 알칼리에서 제거되지 않는 접착제

잉크	EuPIA 사용 가능 잉크	용액에 녹아드는 잉크

기타	HDPE/LDPE/PP	PVC/RFID/비플라스틱

【표 3-3】PVC병 가이드라인

구분

재질 색상

YES

PVC

CONDITIONAL

NO

몸체

차단제/

코팅제

첨가제

뚜껑	PVC/HDPE/LDPE/PP/EVA

PU

마개

라이너

봉함재 직접인쇄

라벨

EPS(비중<1g/㎤)

PET/PS(비중>1g/㎤)/

열경화성플라스틱/AL

/STEEL

PET

D

e c o r a t I

o n

기타 요소

HDPE/MDPE/LDPE/

LL	DC

DPE/PP/OPP/PVC/PV

종이/EPS

PET/PS/금속증착

슬리브

(변조방지

포함)

접착제 잉크

삽입물

HDPE/LDPE/PP/

착색되지 않은 PVC

PA/PC/PMMA(아크릴)	PS/EPS/PU/

/EVA	열경화성플라스틱

【표 3-4】PP병 가이드라인

구분

재질 색상

차단제/ 코팅제

첨가제 뚜껑

라이너 봉함재

직접인쇄

YES

PP

CONDITIONAL

NO

몸체

EVOH/PA(M×D6)

청정제(정화제)

PVDC

HDPE/LDPE/PP

PVC

마개

HDPE/LDPE/PP

PVC/EVOH

PS/열경화성플라스틱/

Aluminium/Steel PET/PS/열경화성플라스틱

D

e c o r a t I

o n

제조일자, 유통기한

그 외 직접인쇄

라벨

HDPE/MDPE/LDPE/LLDPE/

PP/OPP/PS(미국만 가능)

PET/PS(미국제외)/종이

PVC/금속증착 라벨

슬리브

(변조방지 포함)

PP/PE

PVC

기타	삽입물

HDPE/LDPE/PP

PVC/EVA

PS/EPS/PU/PA/PC/

PMMA(아크릴)/

열경화성플라스틱/금속제

【표 3-5】PS 통/접시/트레이 가이드라인

구	분

몸체	재질

마개	재질

YES HIPS/PS

알루미늄 호일 증착 OPET 증착 OPP PBT/PS

PET/저평량 종이

PS

PE 삽입물이 있는 PS EVA 삽입물이 있는 PS OPS

CONDITIONAL

PE PP

NO

다층 재질

(PS와 같은 형태의 고분자를 기반으로 한 것으로 제한된 양이 사용된 것은 제외)

종이

PET/고평량 종이

PET/PS

D	직접인쇄

e c o r a

t	라벨

I

o n

사용 가능

종이(저평량) PE

PP/OPP PS(IN MOULD)

OPS EPS

종이(고평량) PET PVC