프랑스의 패키징 재활용 가이드라인

프랑스에서는 패키징의 재활용성을 높이도록 하는 비교적 많은 홍보물이 에코-앙 발라즈, 플라스틱 분과기구인 발로르플라스트, 플라스틱 성형업계 협회인 Elipso 등에서 발간하고 있다. 금속캔, 유리병, 판지, 플라스틱 등 여러 재질별로 재활용 성을 평가하는 가이드라인이 <국립 측정시험 실험원>(Laboratoire national de métrologie et d'essais)에서 2008년에 개정판으로 출시하였다. 이 가이드라인은 대상이 되는 패키징에 대하여 재질 부문과 구조 부문으로 나누어서 각 부문마다 평가대상이 되는 항목들을 열거하고 각 항목에 대하여 재활용 적합성을 4등급으 로 점수를 매기고 있다. 즉, 괜찮은 사항들, 좋지 않은 사항들을 혼합하여 열거하 고 각각에 대해 몇 등급인지를 표시해 놓은 가이드라인이어서 다소 체계적이지 못하지만, 패키징 재질별로 모두 공신력 있는 국가기관에서 만든 가이드라인이 있 다는 점에서는 중요한 자료이다.

재질별 담당 협회에서 플라스틱과 판지(carton papier) 두 재질에 대한 가이드라 인과 관련된 DB를 구축하고 있다. 각각 플라스틱 재활용 기술위원회(COTREP)와 판지 패키징 재활용성 평가위원회(CEREC)가 재활용 패키징의 설계 기준을 알 수 있는 데이터들을 공시하고 있다. 이 데이터는 “일반 의견”과 “기술적 의견”으로 나누어지며, 일반 의견은 일반적인 가이드라인이라고 할 수 있는 문서들로서 예를 들어 “PET흐름에 PETG 라벨과 슬리브가 미치는 영향”과 같이 하나의 주제에 대 하여 문서가 하나씩 되어 있다. 이런 문서들을 통합하여 가이드라인을 정리하고 있다.

기술적 의견은 업계에서 실제로 적용되거나 적용 예정인 패키징에 대하여 평가한 문서들을 모아놓은 것으로서 평가사례를 제시함으로써 간접적으로 평가기준을 제 시한다고 할 수 있다. 플라스틱 업계에서 나온 일반 의견들을 모아서 가이드라인 으로 정리하면 【표 3-11】과 같다.

프랑스에서는 플라스틱 패키징 용기의 선별이 HDPE/PP, 투명 PET, 짙은 색 PET 등 세 라인(흐름 flu×)으로 나누어진다. 이 세 라인별로 적합, 조건부 적합, 대체 요망, 사용불가 등 재활용에 적합하거나 방해가 되는 요소들을 구분하였다. 판지에 대해서는 일반적 기준을 추출할 수 있는 가이드라인은 아직 나오지 않고 있다.

【표 3-11】프랑스 COTREP의 플라스틱 패키징 용기 가이드라인

구	분

나일론 다층재질

무색투명 PET병

(스카이블루 포함)

×

유색 PET병

HDPE/PP 병

O

몸체 및	PP혼입

첨가물	PLA혼입

불투명 마스터배치

바이오PET, 바이오PE

몸체	적색계통

색상	신색상

알루미늄 증착 종이

LDPE

×

× O

×

×

× O

×

◐ (사용전 분리) O

×(황변)

×(황변)

×

▷

▷

▷

O

×(산화티타늄, 운모) O

×

◐ (비적색계)

× O

×

◐ (사용전 분리) O

◐ (<10%)

O O

× O

PVC

×

라벨

PP/OPP

마개/

잡자재

PS

PETG

알루미늄 마개 알루미늄 덮개 철제부속펌프 유리제 부속물

▷

▷

×

▷

▷

▷

O

▷

◐ (d >1)

▷

▷

O : 적합, ◐: 조건부 적합, ▷ : 대체요망, × : 사용불가