패키징의 물질 재활용 관련 국제 표준 (ISO 18604)

가) 적용 범위

이 표준에서는 패키징과 회수 기술의 지속적인 발전에 대응할 수 있도록 재료 재 사용이라는 형태로 회수 가능한 패키징의 요건에 대해서 규정하고 이들 요건과의 적합성을 평가하기 위한 절차와 지침을 나타내었다.

나) 주요 용어의 정의

- 빈 패키징

사용자가 통상적인 방법으로 내용물을 꺼내고 난 후의 패키징 상태이다. 빈 패키 징을 재료 재활용 목적으로 분별 배출할 때는 뚜껑이나 라벨 등의 제거, 간단한 세척 등을 행할 필요가 있다.

- 물질 재활용

수집 및 분별된 사용 후 패키징 및 폐재료를 본래의 용도 또는 다른 용도의 제품 을 제조하기 위하여 2차 패키징 재료 혹은 제품으로 재생하는 처리 과정으로 에 너지 회수와 화학적 회수는 제외한다.

※ 철 제품 또는 알루미늄 제품을 용융하여 전로강(電爐鋼) 또는 알루미늄 잉고트 를 회수하는 처리, 유리를 파쇄하여 컬릿으로 하는 처리, 플라스틱제품으로부 터 2차 패키징재로 사용하는 플레이크 또는 펠릿을 회수하는 처리, 고지를 제 지원료로 하는 것 등 2차 재료 혹은 제품을 제조하는 처리는 재료 재활용의 범주에 들어가지만 플라스틱의 유화, 모노머 회수, 원재료 대체 처리(가스화, 코크스로 화학원료화, 고로 환원제)등의 처리는 화학적 회수에 속한다.

- 패키징 요소

손이나 기타 간단한 물리적 방법에 의해 분리할 수 있는 패키징의 일부분 다) 요구 조건

- 패키징 평가

공급자는 패키징 재료의 일정 비율이 물질로 재활용 가능하도록 하여야 하며, 패

키징에 대한 최종 설계에 도달하기 까지 다음의 방법 및 절차에 따랐다는 것을 증명할 수 있어야 한다.

- 패키징의 구조, 성분 및 처리의 관리

  - 패키징 설계 시 재활용 가능성을 확실히 포함하도록 한다.

  - 재활용 공정에 악영향을 주지 않도록 하기 위해 원재료의 선택을 관리한다.

- 이용 가능한 재활용 기술의 적절성

  - 패키징 설계 시 기존의 재활용 기술에 적합한 재료 또는 재료의 조합을 이 용하도록 한다.

  - 적절한 재활용 공정이 현재 미완성이어도 미리 도입하는 것이 가능하다.

  - 패키징에 사용되는 재료의 재활용 관련 기술 개발동향을 감시하고 기록하며 그 기록을 설계에 이용할 수 있는 설계 시스템을 확립한다.

- 패키징 재활용 요건 산정 절차

  - 재활용 절차 중 기술적 문제를 만들 수 있는 내용 또는 패키징 재질

  - 재활용 전 수집, 분류 과정에서 문제를 야기할 가능성이 있는 패키징

  - 재생 제품의 품질에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있는 내용물의 양과 존

재.

- 재활용 비율의 명시

패키징에는 복수의 재료가 사용되고 있는데, 라벨 및 마개 등의 작은 요소와 주재 료의 재료구성 비율 등 다양한 요소를 포함한다. 공급자는 재활용 가능한 패키징 의 기능적 단위의 중량비를 명시하고 사용된 재료의 재활용 방법을 분명하게 하 여야 하며 이에 대한 양식은 다음 【표 3-27】을 따른다.

【표 3-27】패키징 물질 재활용 중량비 표시 양식

1

패키징의 기능적 단위

구성 요소 개요

전 기능적 단위의 %로 나타낸 구성 요소의 중량

구성 요소 전체가 관련 지침 또는 표준서에 준하여 재활용을 인정할 수 있는 경우, 자세한 법적 근거를 표시

품목 :

구성 요소1

구성 요소2

구성 요소3

2

3

4

구성 요소 전체가 이런 지침 또는 표준서에 적합한 경우, 5에 기입하고 다음 9로 이동하여

100% 재활용으로 이용 가능하다는 것을 기록한다

- 의도한 패키징재 흐름

구성 요소 중의 물질에서 전체 재활용 가운데 문제를 일으킬 요소를 특정하여 대체 회수방법을 추천한다.

수집과 분류에 있어 문제를 일으킬

- 가능성이 있는 구성 성분

재활용에 있어서 문제의 원인이 될

- 수 있는 물질

재활용한 재료에 있어서 마이너스

- 영향을 가져올 수 있는 물질 재활용에 이용할 수 있는 구성

- 요소의 중량비

재활용에 이용할 수 있는 패키징

- 단위의 중량비

(11번째줄×3번째줄/100)

날짜 및 서명

재활용에 이용

- 가능한 합계

- 물질 재활용 적합 문서 작성

공급자는 요구 조건을 만족하는 문서를 작성한다.