# 에코 물류 패키징 개요

에코 물류 패키징이란 물류 과정에서 제품의 파손이나 변질 없이 안전하게 목 적지 까지 내용물의 전달이 가능하도록 설계된 친환경 물류 패키징이라고 할 수 있다. 여기서는 물류 과정 중에서 특히 수송 안정성 측면에서 충격이나 진동 등으 로부터 내용물을 보호할 수 있도록 설계하는 완충 패키징을 중심으로 설명하도록 한다.

# 에코 물류 패키징의 목적

물류과정 중 소비자 제품의 파손은 미국에서만 백억 달러에 이르는 것으로 추 정되고 있으며, 이것이 포장에 있어서 완충(Shock & Vibration) 분야가 전문화되 고 있는 이유이기도 하다. 충격이란 낙하에 의해 제품에 가해지는 짧고 심각한 힘 이며 진동은 운송도중의 움직임과 연관된 지속적이지만 충격보다는 약한 힘을 말 한다.

완충재를 사용한 포장의 기능은 제품과 수송 환경 및 하역 환경과의 사이에 그야말로 "완충"의 역할을 하게 된다. 이 인터페이스를 디자인하기 위해서는 포장 이 노출되는 수송 환경의 종류와 그 정도를 파악할 필요가 있다. 특히 포장의 수 송 환경이라고 하면 하역시의 낙하, 수송 도중의 진동, 적재 및 보관 시의 압축 스트레스 등이 가장 큰 요소를 차지한다. 수송 환경이 어느 정도이고 포장되지 않 은 제품이 이 환경 하에 어느 정도까지 견딜 수 있는 지 확인할 수 있으면 포장 시스템 설계가 가능하다.

너무 부족한 포장은 소비자에게 파손비용을 지불하게 하고 반대로 너무 과하 면 물류 및 환경비용이 증가하게 된다. 포장의 보호 기능이 부족한 경우 제품은 중대한 손상을 입을 가능성이 있다. 그러나 합리적인 제품포장의 개념이 확립되어 있으면, 제품 설계와 포장의 개선, 적정포장의 설계를 통해 이러한 문제에 대처할 수 있다.

또 하나는 과잉포장의 경우이다. 이때 여분의 포장비용을 표현하면 그림 1과 같다. 그림의 배경은 수송 환경의 가혹한 정도를 표현하고 있다. 포장의 역할은

문제를 일으키는 환경과 제품의 강도와의 차를 보충하는 것이다. 첫 번째 막대그 래프는 이상적인 경우를 표현한 것으로 제품 강도와 환경과의 차를 포장시스템이 정확하게 보충하고 있다. 2번째 막대그래프는 포장 기능이 부족한 경우로 수송 중 에 파손될 확률이 높다. 3번째 막대그래프는 과잉포장 상태로 포장비용이 낭비되 고 있다. 4번째 막대그래프는 제품에 따라서는 포장에 비용을 들이는 것보다도 제 품 자체의 강도를 올리는 편이 경제적인 경우도 있다는 것을 보여준다.

# 그림 1. 수송환경에 따른 과소, 과잉 포장 비교

- 에코 물류 패키징 관련 규격과 기구

  - ASTM(American Society for Testing Materials)

ASTM은 미국 내 가장 큰 기술규격 제정기구이며 130개의 기술분과위원회가 있다. D-10은 포장분과위원회로 이것은 16개 소분과위원회로 나뉘어 각기 다른 분야의 포장규격을 제정, 개정, 발간하고 있다.

  - ISTA(International Safe Transit Association)

ASTM의 국제판이라고 할 수 있으며 44개국 150개 기술분과로 나누어져 있 으며 국가 간 장벽을 없애고 자유무역을 유도하기 위한 목적이 크다.

  - DOT(Department of Transportation)

미국내 폭발이나 부식, 전염성, 독극이나 방사선 등의 위험물에 대한 안전운

송 등에 대한 규격 등을 제정한다.

  - NMFC(National Motor Freight Classification)

미국 내 수천 개의 화물운송업체에 적용되는 최소한의 포장규격을 설정하며 골판지상자 관련 규격을 설정한 Item222가 포장에서는 중요하다. Item 222가 골판 지의 평량, 파열강도, 압축강도 등을 강조한 반면 비교적 새로운 Rule180은 재질 규격을 대신하여 성능규격을 사용할 수 있도록 규정하고 있다.

포장규격은 물류환경에 충분히 견딜 수 있도록 설계되었는지 확인하기 위하여 설정되었다. 규격표기방법 등은 모두 조금씩 다른데 ASTM의 "Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems"경우 D4169-93이 다. D는 ASTM 포장위원회인 D-10을, 4169는 고유등록번호, 93은 최초 승인되었 거나 수정된 해를 말한다. 에코 물류 패키징 관련 중요한 ASTM 규격은 아래와 같다.

    - D 642, 4577	Compression Test for Shipping Containers

    - D 880	Incline Impact Test

    - D 999	Vibration Testing of Shipping Containers

    - D 1185	Testing Pallets

    - D 1596, 4168	Shock Absorbing Characteristics of Cushioning Materials

    - D 3332	Shock Fragility of Products Using Shock Machines

    - D 4003	Horizontal Impact Test

    - D 4169	Performance Testing of Shipping Containers and Systems

    - D 4332	conditioning of Test Packages

    - D 4728	Random Vibration Testing of Shipping Containers

    - D 4919	Testing of Hazmat Packaging

    - D 5077	ESD Packaging Material Tests

    - D 5276	Free Fall Drop Test of Loaded Containers ISTA와 NMFC의 경우 ASTM D4169와 유사하다.

    - ISTA Procedure 1 Domestic Shipments, packaging weight more than 100lbs. Procedure 1A Domestic Shipments, packaging weight less than 100lbs.

Procedure 2 Export Shipments, packaging weight more than 100lbs. Procedure 2A Export Shipments, packaging weight less than 100lbs.

    - NMFC Rule 180 Series of drops, vibration, and compression for LTL shipments

# 에코 물류 패키징 설계 순서

ASTM D6198을 보면 신제품의 포장설계 및 리디자인 포장설계를 위한 순서를 설명하고 있다.

- Step 1 : 제품의 물리적 특성 조사

- Step 2 : 마케팅 및 물류상의 요구사항 분석

- Step 3 : 물류 및 유통환경상의 위험요소 확인

- Step 4 : 모든 가능한 설계 요소, 즉 재료, 단가, 요구되는 성능, 환경 등 검토

- Step 5 : 포장 디자인

- Step 6 : 봉함 및 개봉성 확인

- Step 7 : 시제품 성능 평가

- Step 8 : 리디자인

- Step 9 : 패킹(packing) 방법 개발

- Step 10 : 보고서 및 설계사양서, 시방서 등 정리

미국 Lansmont사에서는 에코 물류 패키징을 위한 포장설계를 다음과 같이 6 step으로 정리하였으며 여기서는 이것을 중심으로 설명하고자 한다.

- 수송 환경의 정의

- 제품 취약성의 검사

- 제품 개량을 위한 피드백

- 완충재 성능의 평가

- 포장 시스템의 설계

- 제품/포장 시스템의 테스트