# 에코 물류 패키징 설계 단계

# 포장시스템 설계

앞의 단계까지 포장의 설계자는 물류 중에 제품을 정확하게 보호하기 위해서 필요한 모든 정보를 입수한 것이다. 여기서는 앞에서 살펴본 정보들을 종합하여 포장설계를 하는 방법을 설명하고자 한다.

- 충격

먼저 선택된 완충재에 대한 완충 곡선을 수집한다. 1.에서 선택된 설계 낙하 높이와 같은 높이에서 작성된 완충곡선인지 조사하는 것이 중요하다. 2.에서 결정 한 한계 가속도 레벨을 각각의 완충 곡선 상에 배치한다. 그리고 이 포인트를 통 과하는 수평 라인을 긋는다. 그림 19의 한계가속도 라인보다 아래쪽에 있는 곡선 부분이 한계 가속도보다도 낮은 전달을 하는 정적 부하 범위를 나타낸다.

그림 19. 정적부하와 가속도

- 진동

진동을 고려하기 위해서는 선택한 재료의 증폭/감쇠 곡선을 계측 또는 입수 할 필요가 있습니다. 다음으로 이 곡선 상에 제품의 가장 낮은 고유 진동수를 수 평 라인으로 그립니다. 그림 20에서 라인이 감쇠 존(Attenuation Zone)과 겹치는 부분은 제품의 가장 취약하고 민감한 진동수에서 완충재가 진동을 감쇠해야 하는

정적부하의 범위를 나타낸다.

그림 20. 정적부하와 진동수

정적 부하가 예상되는 충격 및 진동에 대해 적절한 보호가 되어 있다면 완충 재와 두께를 선택할 수 있다. 보다 높은 정적부하는 보다 적은 완충재료를 사용하 는 것이긴 하지만 실제 정적 부하는 몇 가지 요인에 의해 선택되어진다. 가능한 한 최소한의 정적부하를 보장하기 위해서 장기간의 적재에 의한 압축 역시 중요 하게 작용한다. 그림 21은 원하는 정적 부하에 도달하기 위해 반드시 포장해야 하 는 재료의 양을 계산하는 방법을 나타낸 것이다.

- 설계

포장설계는 제품의 충격 보호와 진동 보호의 밸런스를 고려하여 행해지지 않 으면 안 된다. 최대의 내충격 특성과 최대의 내진동 특성을 모두 만족시킨다는 것 은 거의 불가능하기 때문에 때로는 어느 쪽을 우선 할지 판단하기 어려울 때도 있다. 종종 한정된 완충재를 사용하지 않으면 안 되기 때문에 타협도 필요하다.

# 그림 20. 정적부하에 도달하기 위한 포장재의 양 산출

이러한 경우 1.과 2.로 확인된 사실과 기술면을 고려해야 한다. 예를 들면 우리들 은 일반적인 수송 환경에 있어서는 비록 어떠한 수송형태든 진동을 반드시 경험 한다는 것을 알고 있다. 한편 낙하는 어떤 확률로부터 발생하는 것이다. 모든 포 장제품이 낙하되지는 않으며 또 모든 포장제품이 설계 낙하 높이로부터 떨어뜨려 지는 경우도 없다. 게다가 제품의 한계가속도는 매우 조심스러운 값으로서 결정하 였다. 또 포장제품에 각형 물결 충격을 전달하는 일은 거의 발생하지 않을 것이 다. 이와 같이 포장제품은 스텝 가속도 시험에 의해 미리 예측한 것보다도 큰 가 속도에 견딜 수 있다는 것은 실제로 제품에 전달되는 파형이 시험에 사용한 파형 보다도 손상을 적게 입히기 때문이다. 이상의 관점에서 타협이 필요한 경우에는 진동에 대한 보호에 초점을 두는 것이 좋다. 물론 개개의 상황에 따라 다르지만 이와 같이 생각하는 것이 일반적으로 바람직한 접근 방법이다.